3×3 水凝胶压阻矩阵核心检测算法

1. 检测原理

水凝胶敏感单元为压阻材料，受力时电阻减小（标定：100 g→87 kΩ、700 g→10 kΩ、无受力≈开路）。因此每个交叉点是一个可变电阻，检测目标是各点的电阻变化量，通过 ADC 采样分压电压间接测量，而非普通矩阵键盘的「通/断」开关量。

矩阵扫描采用「行驱动 + 列采样」结构：3 根行线（GPIO 推挽输出）依次给激励电平，3 根列线（ADC 输入）读取电压。

2. 交叉耦合与二次测量法

2.1 交叉耦合问题

电阻阵列中，直接测量某一点时，待测点会通过其他支路电阻与相邻行列形成通路，导致测量值被其余支路耦合，无法准确反映单点电阻——这是压阻阵列的固有难题。

2.2 二次测量差分法

对每个待测点进行两次极性相反的测量，用差分消去耦合：正向测量时目标行接 Vcc、其余行接 GND，读列电压 v1；反向测量时目标行接 GND、其余行接 Vcc，读列电压 v2；差分信号 signal = v1 − v2。

正向：v1 = Vcc · Rp / (R + Rp)

反向：v2 = Vcc · R  / (R + Rp)

差分：signal = Vcc · (Rp − R) / (R + Rp)

由 v1 + v2 = Vcc 可知两次测量严格互补。按压使 R 减小时，v1 增大、v2 减小，signal 向正方向显著增大，信号幅度近似加倍，同时共模漂移与其他支路耦合被差分抵消。

3. 信号处理流水线

采样 → 二次测量差分 → 动态滤波 → 减基线求 delta → 找最大正 delta → 锁定去抖 → 输出

3.1 动态滤波（自适应 EMA）

根据信号变化幅度动态调整滤波强度：

|raw − filtered| > 50（变化大）→ filtered = (filtered + raw) / 2    （弱滤波，快速响应）

否则（稳定）            → filtered = (filtered × 3 + raw) / 4  （强滤波，去噪）

3.2 基线校准

启动校准：上电后连续采集 CAL_AVG = 8 次取平均，作为初始基线 baseline。自动基线跟踪：仅当无按键且最大 delta 小于 200 时，基线缓慢跟随当前值（每帧移动差值的 1/64），用于补偿材料缓慢漂移与回弹残留，避免静置误触。

3.3 按压判定（上升沿 + 锁定去抖）

delta[i][j] = filtered[i][j] − baseline[i][j]

best = argmax(delta)        // 取正 delta 最大的点

当 best 的 delta 超过 PRESS_THRESHOLD = 300，且连续 4 次采样定位到同一交点时，才锁定该按键。连续去抖可滤除串扰与噪声引起的瞬时跳变。

3.4 释放判定（迟滞）

已锁定按键的 delta 低于 RELEASE_THRESHOLD = 200 时释放。按下阈值（300）与释放阈值（200）之间的差值构成迟滞带，防止临界抖动。

3.5 换键

已锁定状态下，仅当另一交点 delta 比当前锁定点高出 SWITCH_MARGIN = 300 时才切换按键，避免相邻点串扰导致来回跳变。

4. 关键参数汇总

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| PRESS_THRESHOLD | 300 | 按下判定阈值（delta） |
| RELEASE_THRESHOLD | 200 | 释放判定阈值（delta） |
| SWITCH_MARGIN | 300 | 换键所需强度差 |
| STABLE_CNT | 4 | 锁定去抖连续次数 |
| SAMPLE_AVG | 4 | 每点 ADC 采样平均次数 |
| TRACK_GATE | 200 | 基线跟踪门控 |
| CAL_AVG | 8 | 启动校准平均次数 |
| NOISE_LEVEL | 50 | 动态滤波强弱分界 |

5. 算法特性小结

| 难点 | 解决手段 |
| --- | --- |
| 电阻阵列交叉耦合 | 二次测量差分法 |
| 材料粘弹性导致回弹慢 | 释放迟滞 + 自动基线跟踪 |
| 静置漂移误触 | 自动基线跟踪（门控 + 慢跟踪） |
| 相邻点串扰跳变 | 锁定去抖 + 换键强度差 |
| 行列映射错位 | 映射表 key_map = {4,2,6,1,5,3,7,8,9} |