水凝胶密码锁方案

一、这个项目是干什么的

用一块导电水凝胶做一个密码锁。水凝胶是软的，按下去会变形，电阻跟着变小。利用这个特性做触摸输入，输四位数字密码，对了就开锁，错了就提示重来。

二、要用到的东西

STM32F103C8T6 一块，导电水凝胶一小块，10k 电阻一个（分压用），OLED 屏幕一个（显示），LED 几个（当门锁指示灯）。再就是杜邦线和电源。

三、原理

水凝胶没按的时候电阻很大，ADC 读到的电压低；手指按下去，电阻变小，电压变高。所以只要读 ADC 电压，就能知道有没有按。

四、怎么操作

就两种动作：短按一下，当前位数字从 0 到 9 循环加；长按一下，确认当前位，跳到下一位。四位都输完，自动和预设的密码比。

五、屏幕显示

待机显示"请输入密码"；输入的时候显示输到第几位、已经输了什么；输完显示结果，对了就"解锁成功"、LED 亮，错了就"密码错误"、清空重输。

六、完整流程

上电，初始化，屏幕进待机，锁默认关着。短按切数字，长按确认这一位，四位输完自动比对。对了亮灯开锁，错了提示重来。